ОАО «АК ОЗНА»

АЯ36

ОКП 36 6713

УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ГРУППОВАЯ  «СПУТНИК АМ40-8-1500»

# Руководство по эксплуатации

ПДРК.611136.004 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации  предназначено для изучения устройства и работы установки автоматизированной групповой «Спутник АМ40-8-1500» и содержит сведения, необходимые для  монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Выполнение требований, изложенных в РЭ, позволяет обеспечить наиболее полное использование технических возможностей установки и поддержание ее в постоянной работоспособности.

При эксплуатации установки следует дополнительно пользоваться самостоятельными документами изделий, входящих в комплект установок.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.1.1 Установка автоматизированная групповая «Спутник АМ40» (в дальнейшем – установка) предназначена для периодического определения по программе количества жидкости, добываемой из нефтяных скважин.

Функциональное назначение установок:

1) контроль количества жидкости и газа с выдачей результата в блок управления или в верхний уровень;

2) сигнализация отсутствия потока жидкости в контролируемой скважине.

Эксплуатационное назначение установок – обеспечение контроля за технологическими режимами работы нефтяных скважин.

1.1.1.2. Областью применения установки являются напорные системы сбора продукции нефтяных скважин и автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтедобычи.

1.1.1.3 Согласно ГОСТ 15150-69 климатическое исполнение установки У, категория размещения 1.

1.1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.2.1 Количество подключаемых скважин                       8

1.1.2.2 Диапазон дебитов, подключенных к

установке скважин, м3\сут, в пределах                              от 1 до 1500

1.1.2.3  Рабочее давление, МПа, не более                            4,0

1.1.2.4 Характеристика окружающего воздуха:

интервал температур, оС                                           от минус 50

до плюс 45

1.1.2.5 Характеристика рабочей среды:

температура, оС, в пределах                                     от 4 до 70

кинематическая вязкость жидкости при

температуре 20оС, м2/с, в пределах                                   от 110-6

до 120 10-6

содержание воды в жидкости, объемная

доля, %, в пределах                                                            от 0 до 98

содержание парафина, массовая доля, %                  до 7

содержание механических примесей,

мг/л, не более                                                                       3000

размер механических примесей, мм, не более         5

содержание сероводорода, объемное, %                   до 2

1.1.2.6. Исполнение приборов, устройств и

электрооборудования технологического блока           взрывозащищенное

1.1.2.7 Исполнение электрооборудования

блока аппаратурного                                                      обыкновенное

1.1.2.8 Средний срок службы установок до списания 8 лет.

1.1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.1.3.1 Каждая установка состоит из технологического и аппаратурного блоков и включает комплект монтажных и запасных частей, инструмента и принадлежностей.

1.1.4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ

Принципиальная схема установки показана на рис.1. Работа установки происходит следующим образом.

Продукция скважин по трубопроводам, подключенным к установке поступает в переключатель  скважин ПСМ (1). При помощи переключателя ПСМ продукция одной из скважин направляется   в сепарационную емкость (5), а продукция остальных скважин направляется в общий трубопровод (12).

В сепарационной емкости происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся газ проходит через газовый счетчик и поступает в общий трубопровод.

Жидкость  накапливается в сепараторе, и при определенном уровне, поплавок через систему рычагов перекрывает заслонку (14) на газовой линии, и давление в сепараторе начинает повышаться. При достижении перепада давления  между сепаратором и выходным трубопроводом в пределах   0,08 – 0.12 МПа клапан регулятора расхода (6) открывается и жидкость под избыточным давлением  выдавливается в общий трубопровод. При перепаде давления в пределах 0,03 – 0,05 МПа клапан регулятора расхода закрывается.

При  работе устройства регулирования расхода в зависимости от уровня жидкости в сепараторе  могут наблюдаться следующие положения заслонки и регулятора расхода:

1) Заслонка и клапан регулятора расхода закрыты. При этом положении уровень жидкости в сепараторе высокий, идет дополнительное накопление жидкости и создание избыточного давления внутри сепаратора.

2) Заслонка закрыта, а клапан регулятора расхода открыт. При этом положении уровень жидкости в сепараторе также высокий. Жидкость под воздействием избыточного давления внутри сепаратора пропускается через счетчики. Продолжительность истечения жидкости через счетчики зависит от количества поступающей продукции со скважины. При понижении уровня жидкости  ниже половины диаметра нижней емкости заслонка начинает открываться и пропускать накопившийся газ в общий коллектор. Вследствие понижения давления га-

за в сепараторе клапан регулятора расхода закрывается и вновь происходит накопление жидкости

Накопившаяся в нижней части сепарационной емкости жидкость проходит через  турбинный счетчик жидкости ТОР (10), затем направляется в общий трубопровод.

Устройство регулирования расхода в замерном сепараторе обеспечивает циклическое прохождение жидкости через счетчик ТОР с постоянной скоростью, что позволяет осуществлять измерение в широком диапазоне дебита скважин с малой погрешностью.

Управление переключателем скважин осуществляется вручную. Длительность измерения определяется программой.

Время измерения устанавливается на промысле в зависимости от конкретных условий: дебита скважин, способов добычи, состояния разработки месторождения и других условий.

Для удаления из сепарационной емкости отстоявшейся грязи и механических примесей и для разгрузки от давления обводной линии емкость обвязана с дренажной линией и на трубопроводах установлены задвижки 18, 19.

Для отключения сепарационной емкости при обслуживании и ремонте используются задвижки 18, 19, 11,28,16.

Все оборудование смонтировано на металлическом основании. На основании по периметру рамы крепятся панели укрытия.

Укрытие блока отличается легкостью, прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, хорошими теплоизоляционными свойствами.

Укрытие обеспечивает нормальные условия для работы аппаратуры и обслуживающего персонала..

1.1.5 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

На рис. 3 показаны инструмент и принадлежности, входящие в комплект установки.

Ключ специальный (1), съемник (2) и рукоятка (3) предназначены для ПСМ. Ключом отворачивают болты крепления датчика положения. Съемником отжимается пружина каретки при ее съеме и установке в корпус ПСМ. Рукоятка служит для  переключения каретки.

Шпилька (4) служит для смены пружины в регуляторе расхода.

Траверса (5)  служит для производства такелажных работ, проводимых с установкой. Такелажные работы и монтаж установки на месте производят краном. Применение траверсы обязательно.

Кроме указанных инструментов и принадлежностей с установкой поставляются специальные ключи с комплектующими приборами. Количество и их назначение указано в прилагаемой с установкой документации на комплектующие изделия

1.1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка  технологического блока выполнена на металлической табличке. Таблички также  крепятся на ПСМ, ТОР1-80,

сепараторе. На табличках указано: наименование изделия,  предприятие-изготовитель, номер изделия, ТУ,  год и месяц изготовления.

Помимо указанных табличек на приборах и изделиях, выполненных во взрывозащищенном исполнении, имеются предупредительные надписи и знак заземления, дается маркировка исполнения изделия.

Двери блоков при отгрузке пломбируются.  Ключи от дверей уложены в карман, приваренный к швеллеру основания.

Манометры и ТОР пломбируются на предприятии-изготовителе. Дальнейшее пломбирование этих приборов проводится организациями, имеющими право на их поверку и ремонт.

В тех случаях, когда по условиям работы требуется распломбирование ТОР, работники службы телемеханики и КИП после окончания работ обязаны вновь опломбировать его.

1.1.7 УПАКОВКА

Трубопровод от предохранительного клапана перед транспортировкой снят, уложен и закреплен от перемещений внутри технологического блока. Также уложен  и закреплен воздуховод,

Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки ) уложены в отсеки рамы.

Комплект ЗИП, прокладки, плафоны светильников, ключи от дверей, прочие ЗИП и документация уложены в ящик. Ящик установлен в технологическом блоке.

1.2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВОК

1.2.2. Емкость сепарационная

Емкость сепарационная предназначена для отделения газа от жидкости, поступающей со скважины,  и периодического пропускания жидкости через счетчик ТОР 1-80

Конструктивно сепарационная емкость состоит из  гидроциклонной головки, выполняющей основную функцию сепарации, верхней сепарационной

емкости и нижней емкости накопителя. Внутри  емкостей имеются перегородки, направляющие полки и сетка для улавливания  инородных предметов.

Для периодического удаления накопившейся грязи в нижней части имеется патрубок.

Пропарка и продувка грязи производится через отвод в общий трубопровод.

1.2.3 Переключатель скважин многоходовой ПСМ.

Переключатель скважин многоходовой ПСМ предназначен для автоматической и ручной установки скважин на измерение. Устройство, работа и  технические данные ПСМ приведены в руководстве по эксплуатации Ха2.954.008 РЭ.

1.2.4 Заслонка.

Заслонка предназначена для создания заданного перепада давления между сепарационной емкостью и  общим трубопроводом. Устройство, работа и технические данные приведены в паспорте на заслонку.

1.2.5 Регулятор расхода.

Регулятор расхода предназначен  для обеспечения расхода жидкости через  счетчик жидкости. Устройство, работа и технические данные приведены в паспорте  на регулятор расхода.

1.2.6 Задвижки и краны.

Задвижки и краны предназначены для использования в качестве запорной арматуры. Устройство, работа и технические данные задвижек и кранов приведены в паспорте на них.

1.2.7 Счетчик турбинный ТОР1-80.

Счетчик турбинный ТОР1-80 предназначен для измерения количества жидкости, поступающей со  скважины. Устройство, работа и технические данные счетчика  приведены в паспорте Ха2.833.033 пс.

1.2.8  Клапан пневматический командный КПКМ.

Клапан пневматический командный КПКМ  предназначен для управления  регулирующим клапаном. Устройство, работа и технические данные клапана приведены в паспорте  КПКМ.000 ПС.

1.2.9 Счетчик газа.

Счетчик газа предназначен для измерения количества газа, отсепарированного в сепарационной емкости. Устройство, работа и технические данные приведены в паспорте на счетчик.

.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ПОДГОТОВКА УСТАНОВКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1.1 При разработке проекта привязки установки учитывать возможность накопления газа  в рабочей зоне установки (например, нельзя размещать установки в котловане).

2.1.2 Установка устанавливается на бетонном горизонтальном основании, гравийной подсыпке, эстакаде и т.д. Вид основания определяется  проектом привязки в зависимости от местных условий.

2.1.3 Планировка площади, строительство эстакады и монтаж технологического блока должны обеспечивать сток из дренажных патрубков в дренажный колодец или емкость. Расстановку блоков установки на месте монтажа

производить с помощью крана, с использованием траверсы. Строповка показана на рис.4.

2.1.4 Перемещение блоков установки волоком, а также поднятие без применения траверсы не допускается. Прокладку трубопровода от предохранительного клапана выполнить в соответствии с проектом привязки.

2.1.5 При размещении установки на эстакаду в проект привязки предусмотреть под основание установки укладку минераловатных плит толщиной не менее 30 мм. Минераловатные плиты должны быть предохранены от смятия и воздействия осадков. Производить работы по подводу питания и заземления согласно проекту привязки.

2.1.6 Для пропарки установки необходимо использовать патрубок с краном. Опрессовать оборудование технологического блока водой под давлением

4,0 МПа. На время опрессовки установить заглушку под предохранительный клапан, заглушки – на входные трубопроводы и общий трубопровод, а счетчик

ТОР  заменить на время опрессовки катушкой. После опрессовки заглушку снять и отрегулировать предохранительный клапан на давление срабатывания 4,0 МПа, подключить трубопроводы скважин к входным трубопроводам. По окончании промывки перевести скважину на работу по обводному трубопрово-

ду и вместо катушки смонтировать ТОР, произвести перевод скважины на работу в общий трубопровод через сепарационную емкость.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением скважины к установке после капитального ремонта скважины и сварочных работ на трубопроводах от скважин до установки произвести промывку по обводному трубопроводу в течение 24 часов.

2.2 Использование установки

2.2.1 В состав обслуживающего персонала входят операторы по добыче нефти, слесари и работники службы цеха автоматизации производства (в дальнейшем – ЦАП). Количество обслуживающего персонала определяется нефтепромысловым управлением в зависимости от специфических условий промысла. Операторы следят за технологическим процессом, состоянием технологического оборудования, измерением дебита, производят мелкий профилактический

ремонт оборудования. Слесари производят профилактический ремонт технологического оборудования. Работники службы ЦАП производят периодическую поверку приборов контроля, средств автоматизации и их ремонт.

2.2.2. Регулирование и настройку каждой установки производить в следующем порядке:

1) Проверить вручную плавность поворота валов заслонки и поплавка. Соединить рычаги заслонки и поплавка тягой. Отрегулировать положение  рычагов поплавка и заслонки таким образом, чтобы заслонка полностью закрывалась в момент, когда поплавок не достиг верхней точки.

2)  Запустить установку в работу в режиме ручного управления. В период набора давления в сепарационной емкости наблюдать за герметичностью уплотнений. Заполнение производить не допуская гидроударов.

3) Проверить работу системы поплавок-заслонка. При необходимости произвести коррекцию регулировки, и выбрать положение противовеса на валу поплавка, обеспечивающее плавное открытие заслонки при понижении уровня в сепараторе – «без зависания» поплавка.

4) Установить манометры МТИ кл.1,0 и произвести настройку регулятора расхода при помощи фиксаторов и силовой пружины  на давление

0,08-0,12 МПа на открытие регулятора и 0,03-0,05 МПа на закрытие. Не допускать величины перепада  давления на мембране регулятора более 0,2 МПа. Рекомендуется настройку регулятора расхода производить при ручном управлении положением заслонки.

5) Произвести несколько циклов срабатывания регулятора расхода, контролируя «темп продавки» жидкости по шкале счетчика ТОР и секундомеру. Проверить отсутствие протечки через регулятор расхода при его закрытом положении и четкую фиксацию в открытом положении.

6)  Пустить установку в один из режимов работы в соответствии с п.п.2.2.7 - 2.2.8  Проверять и записывать ежедневно показания счетчика ТОР  (при отсутствии диспетчеризации).

2.2.3 В зависимости от дебитов измеряемых скважин по жидкости и газу устройство регулирования расхода может работать в нескольких режимах, устанавливающихся  автоматически.

Регулятор закрыт, заслонка открыта. Происходит накопление жидкости в сепараторе, повышение уровня. Заслонка закрывает газовую линию. Перепад

давления между сепаратором и коллектором возрастает. Скорость нарастания давления зависит от дебита скважины по жидкости и газу. При достижении величины давления заданному настройкой регулятора   он открывается и пропускает жидкость через счетчик с расходом  40-60% от номинального для счетчиков ТОР. Продолжительность истечения жидкости зависит от количества поступающих жидкости и газа.

При этом возможны режимы работы:

а) с «газовой шапкой» - при малом выделении газа происходит несколько циклов слива жидкости прежде чем заслонка откроется и сбросит часть газа, после чего вновь закроется;

б) с прекращением цикла слива в результате снижения уровня жидкости и открытия заслонки, что происходит при значительном газовыделении. Цикл повторяется, как описано выше.

в) с непрерывным истечением жидкости  - при этом перепад давления между сепаратором и общим коллектором устанавливается в зависимости от степени открытия заслонки. При наладке необходимо убедиться, что при этом

режиме не происходит прорыв газа через счетчик ТОР, в противном случае потребуется заслонка с большей пропускной способностью.

При определении дебита скважины  следует учитывать, что на погрешность измерения оказывают влияние остаточный растворенный и свободный газ, обводненность и температура жидкости.

Для повышения точности необходимо руководствоваться  документами:

ОСТ 39-114-80 «Порядок выполнения измерений количества жидкости блочными измерительными установками «Спутник» и определения дебитов скважин по жидкости и газу»; МИ 2575-2000 «Нефть. Остаточное газосодержание».

При работе установки на кустах скважин с короткими трубопроводами и, если продукция скважин склонна к пенообразованию, определение качества се

парации по МИ 2575-2000 и введение коррекции в результаты измерения количества жидкости по ост 39-114-80 обязательно

2.2.4  После опрессовки установки проверить работу предохранительного клапана при давлении, равном рабочему.

2.2.5 Проверить правильность установки указателя датчика положения ПСМ. Поставить рукояткой управления каретку ПСМ на первый входной патрубок. Положение  каретки определить по указателю положения на станции управления.

2.2.6. Установка может работать в режимах:

1) через сепаратор на ручном управлении;

2) через обводной трубопровод (байпасную линию).

Перед пуском установки на любой из  режимов необходимо закрыть задвижки (18,19) (рис.1).Открыть задвижки (25) под манометры, закрыть задвижку (26) на трубопроводе для сброса давления из емкости сепарационной.

2.2.7 При работе установки в режиме «через сепаратор на ручном управлении» необходимо:

- открыть задвижки (15 2,28,24),

- закрыть задвижки  (21,30)

3) произвести  подключение скважины на замер вручную с помощью рукоятки ручного переключения. Снять показания счетчика ТОР, записать время, которое стояла скважина на измерении..

2.2.8 При переводе скважины на работу через байпасную линию:

1) открыть задвижки  (21, 30)

2) закрыть задвижки (2),

3) установить каретку ПСМ рукояткой ручного управления между двумя входными патрубками

4) закрыть задвижку (24)

5) стравить давление в сепарационной емкости задвижкой (26) или через предохранительный клапан

6) установить каретку ПСМ рукояткой ручного управления на любой  замерный патрубок

2.2.9 Пропарку трубопровода от скважины до установки производить при работающей скважине, так чтобы температура образовавшейся смеси была не более 70оС.  Задвижками той скважины, трубопровод которой подлежит пропарке  направить поток в  ПСМ . Задвижка  на обводном и общем трубопро-

воде должна быть открыта. По окончании пропарки поток продукции скважины направить в  ПСМ и закрыть  задвижку на обводном трубопроводе.

Пропарку ПСМ производить одновременно с пропаркой трубопровода от скважины до установки. Продукцию скважины, трубопровод которой подлежит пропарке, направить в ПСМ. Продукцию остальных скважин направить в об-

водной трубопровод. Задвижки на общем и обводном трубопроводе должны  быть открыты. По окончании пропарки продукцию всех скважин направить в ПСМ, закрыв задвижку  30 на обводном трубопроводе. При наличии свободного входного трубопровода пропарку ПСМ производить через него в том же порядке.

2.2.10 Пропарку сепарационной  емкости производить одновременно с пропаркой трубопровода от скважины до установки. Продукцию скважины и пропарки задвижкой направить в ПСМ, установив каретку на прием потока из этого трубопровода.  Продукция пропарки пройдет через сепарационную емкость и измерительную линию.

ВНИМАНИЕ! На время пропарки счетчик ТОР   заменить катушкой.

2.2.11 При работе на установках необходимо выполнять общие правила техники безопасности, действующие на объекте.

2.2.12 Устранение загазованности в технологическом блоке обеспечивается вентиляцией с забором воздуха из нижней зоны блоков. Приток свежего воздуха идет через жалюзийные решетки, расположенные в верхней части и

нижней части дверей, что обеспечивает удаление газа из всего объема помещения.

Перед входом в технологический блок открыть заслонку на воздуховодене менее, чем за 20 минут, и только после этого входить в помещение.

При длительном пребывании внутри блока и при проведении работ с вынужденным разливом нефти  заслонка должна быть открыта постоянно.

2.2.13 Для удаления нефти, разлившейся через неплотности (сальники, фланцевые соединения и др.) в основании технологического блока имеются

патрубки. Сброс нефти производится в дренажную емкость или колодец, предусматриваемые проектом привязки установки.

2.2.14 Открытие задвижек во избежание гидроудара производить медленно. Медленное открытие производить до выравнивания давления в емкости сепарационной и трубопроводах.

2.2.15 При обслуживании и ремонте электроустановок и приборов необходимо строго соблюдать «Правила  эксплуатации  электроустановок потребителей», в том числе главу ЭШ-13 «Электроустановки взрывоопасных производств» ПЭЭ и ПТБ.

2.2.16 Обслуживание установки должно осуществляться специально обученным персоналом.

2.2.17 Запрещается хранить обтирочные и другие самовоспламеняющиеся материалы в блоках установки.

2.2.28 Прием изделий в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплуатации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт должны производиться в полном соответствии с гл.ЭШ-13  «Электроустановки взрывоопасных производств» ПЭЭ и ПТБ.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

3.1.1 Общие указания

3.1.1.1 Техническое обслуживание установки производится в зависимости от способа обслуживания, в следующие сроки:

при посещении обслуживающим персоналом, но не реже одного раза в 3 дня;

один раз в 3 месяца;

один раз в 6 месяцев.

3.1.1.2 Работы производят операторы по добыче нефти и служба автоматики и телемеханики

3.1.2 Порядок технического обслуживания

3.1.2.1 Виды технического обслуживания, проводящиеся при посещении обслуживающим персоналом:

проверка показаний счетчиков и неисправности работы всех узлов (при отсутствии телемеханики);

проверка герметичности наружных фланцев;

проверка герметичности технологического оборудования;

проверка герметичности соединений привода ГП и других приборов и средств автоматики;

проверка давления в сепарационной емкости;

проверка предохранительного клапана;

проверка фиксации каретки ПСМ;

слив грязи из сепарационной емкости и фильтра;

уборка помещений от загрязнений.

3.1.2.2 Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в три месяца:

проверка давления на подводящих трубопроводах (при наличии манометров);

проверка работы счетчика жидкости турбинного ТОР;

проверка хода рейки ПСМ;

проверка хода и фиксации каретки ПСМ;

проверка герметичности каретки ПСМ;

3.1.2.3 Виды технического обслуживания, проводящиеся один раз в шесть месяцев:

осмотр уплотнений средств автоматизации;

проверка датчика положения ПСМ;

проверка работы ПСМ.

3.1.2.4 При техническом обслуживании и проверке работоспособности каждой установки и ее узлов проводятся работы, указанные в табл.1

### Т а б л и ц а - 1 Порядок технического обслуживания

| Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка показаний счетчика и их регистрация. | Зарегистрировать показания счетчика |  |
| 2. Проверка герметичности наружных фланцев | при пропуске нефти во фланцевом соединении подтянуть болты. При прорыве прокладки заменить ее |  |
| 3. Проверка герметичности технологического оборудования и других средств автоматики | В случае пропуска уплотнительных элементов заменить их. | Не допускается пропуск нефти, жидкости и газа в соединениях, сальниках и т.п |
| 4. Проверка работы предохранительного клапана. | Проверка производится вручную. | Заеданий клапана не должно быть. |
| 5. Проверка работы регулятора расхода и заслонки в течение 1-2 опорожнений емкости. | При наличии заеданий смазать трущиеся детали смазкой ЦИАТИМ-201. | Движения поплавка, регулятора расхода и заслонки на газовой линии должны быть свободны без заедний |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 6. Проверка уплотнений средств автоматики, ТОР, регулятора расхода, заслонки, ПСМ, | Разборка и замена уплотнений, ТОР , регулятора расхода, заслонки, ПСМ производится в соответствии с эксплуатационной документацией на эти изделия. Разборка регулятора расхода производится после отключения сепарационной емкости, стравливания из нее давления и полного опорожнения | Пропусков нефти и газа через уплотняющие элементы не должно быть. |

3.1.2.5 Техническое  освидетельствование

Объем, методы и периодичность технического освидетельствования емкости сепарационной проводить в соответствии с таблицей 10 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (в дальнейшем – «Правил») в зависимости от скорости коррозии  металла при воздействии конкретных нефтей месторождений. При этом внутренний  осмотр заме няется гидравлическими испытаниями и проводится в сроки, указанные в таблице 10 «Правил».

Для гидравлического испытания должна использоваться вода. Температура воды должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40ºС.

Перед заполнением емкости водой следует отсоединить тягу от поплавка и заслонки  на газовой  линии и открыть ее.

Закрыть вентили на трубках, соединяющих мембранную коробку регулятора расхода с сепаратором и коллектором во избежании  попадания воды, снять заглушку на гидроциклоне. Присоединить источник давления к штуцеру на переходе между счетчиком ТОР и регулятором расхода. Заполнить сепаратор водой до ее перелива из штуцера на гидроциклоне. Заглушить штуцер.

Давление следует поднимать равномерно до достижения пробного. Скорость подъема давления не должна превышать 0,5 МПа в минуту. Время выдержки сосуда под пробным давлением – 5 минут. Давление при испытаниях должно контролироваться двумя манометрами одного типа с классом точности 1,5.

Рекомендуемый источник давления – ручной поршневой насос типа ГН-80.

Выявление и устранение дефектов при внешнем осмотре, гидравлическое испытание должны проводиться в полном соответствии с требованиями раздела 6.3 «Правил».

Рекомендуемые точки контроля толщины указаны на рис. 5.

Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт сосуда лицом, производившим освидетельствование, с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований.

Критерием вывода сепарационной емкости из эксплуатации является предельный износ стенки обечайки Ø 800 мм до толщины 10,13 мм,  обечайки Ø 530 мм до толщины 7,23 мм.

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЙ

4.1 Возможные неисправности и методы их устранений указаны в

таблице 2

### Т а б л и ц а - 2  Возможные неисправности и методы их устранений

| Описание последствий отказов и повреждений | # Возможные причины | Указания по устранению последсвий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Повышение давления в трубопроводах. Опреде- ляется по манометру | Запарафинивание трубопроводов | Пропарить трубопроводы |
| 2. Повышение давления в сепарационной емкости. Определяется по манометру. | Запарафинивание или засорение счетчика | Снять и очистить счетчик |
| 3. Не открывается или не возвращается в исходное положение регулятор рас- хода при заданных пере- падах. | Произошла разрегулировка пружин фиксатора или возвратной пружины | Отрегулировать фиксаторы. Подтянуть или ослабить пружину возврата. Заменить мембрану |
| 5. Заедание каретки ПСМ. Тугой ход каретки или каретка не переключается. | Попадание постороннего предмета между кареткой и корпусом | Разобрать переключатель и убрать посторонний предмет |
| 6. Не фиксируется каретка ПСМ | Излом или большая усадка пружины каретки. Запарафинивание корпуса. | Заменить пружину. Пропарить или вскрыть и прочистить каретку. |

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Установки могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

5.2. Условие транспортирования установки по условию хранения 7 по ГОСТ 15150-69.

5.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании установка не должна подвергаться резким ударам.

5.4. Условие хранения установки 7 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40оС.

5.5. Предельный срок хранения без переконсервации 12 месяцев со дня консервации.

###### ОАО «АК ОЗНА»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-директор УТР

ОАО «АК ОЗНА»

______________М.В. Трубин

_______________ 2004 г.

##### УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ГРУППОВАЯ  «СПУТНИК АМ40-8-1500»»

# Руководство по эксплуатации

ПДРК.611136.004 РЭ

Лист утверждения

# ПДРК.611136.004 РЭ – ЛУ

Разработал                                Р.М. Таушева

Проверил                                 В.Р. Шангареев

Н.контр.                                Л.В. Коробова

Гл. конструктор                                А.С.Житков